PODRĘCZNIK TECHNICZNY

Wdrożenie LineMind AI

Instrukcja dla integratora, serwisu i administratora systemu

| Wersja | 1.0 / LineMind AI v0.4 Pilot |
| --- | --- |
| Zakres | Pilot produkcyjny, odczyt PLC bez zapisu |
| Autor | Tomasz Urbanski |
| Data | 6 czerwca 2026 |
| Klasyfikacja | Dokument techniczny projektu |

LineMind AI  |  Inteligentna diagnostyka maszyn przemysłowych

# Zakres dokumentu

01   Cel, zakres i odpowiedzialność

02   Architektura referencyjna

03   Wymagania infrastruktury

04   Przygotowanie klienta i discovery

05   Instalacja systemu

06   Konfiguracja PLC i import Excel

07   FAT, SAT i uruchomienie pilota

08   Backup, rollback i disaster recovery

09   Cyberbezpieczeństwo

10   Monitoring, utrzymanie i aktualizacje

11   Diagnostyka problemów

12   Przekazanie i rozwój systemu

Najważniejsza zasada: Wersja pilotowa jest systemem monitorującym. Konektory OPC UA i Siemens S7 nie implementują zapisu do PLC. Każda przyszła funkcja sterująca wymaga osobnego projektu bezpieczeństwa i formalnej zgody klienta.

# 1. Cel, zakres i odpowiedzialność

Dokument opisuje powtarzalny proces wdrożenia LineMind AI na jednej maszynie lub linii produkcyjnej. Obejmuje instalację Edge PC, podłączenie danych PLC, konfigurację użytkowników, testy, odbiór i utrzymanie.

| Rola | Odpowiedzialność |
| --- | --- |
| Integrator LineMind AI | Instalacja, mapa tagów, testy, backup, dokumentacja i szkolenie. |
| Automatyk klienta | Potwierdzenie adresów PLC, typów, skalowania i bezpiecznego dostępu. |
| IT/OT klienta | Adresacja, firewall, konta, NTP, backup i zatwierdzenie cyberbezpieczeństwa. |
| Utrzymanie ruchu | Walidacja danych, alarmów, workflow zgłoszeń i przydatności diagnoz. |
| Operator | Test zgłoszenia awarii i ocena uproszczonego widoku mobilnego. |

# 2. Architektura referencyjna

| Warstwa | Element | Funkcja | Kierunek |
| --- | --- | --- | --- |
| OT | PLC / falowniki / czujniki | Źródło danych procesowych | Odczyt |
| Edge | Windows Edge PC | Konektor, API, baza lokalna, analiza | Do PLC i użytkowników |
| Aplikacja | Dashboard / PWA | Monitoring, historia, zgłoszenia | HTTPS/HTTP w sieci klienta |
| AI | Reguły lokalne / OpenAI | Diagnoza i sugestie | Opcjonalne połączenie wychodzące |

Rekomendacja: Pierwszy pilot uruchamiaj na dedykowanym Edge PC w tej samej strefie OT co maszyna, z dostępem użytkowników przez kontrolowaną regułę firewall.

# 3. Wymagania infrastruktury

| Obszar | Minimum | Rekomendacja |
| --- | --- | --- |
| System | Windows 10/11 x64 | Windows 11 Pro lub zatwierdzony Windows Server |
| CPU/RAM | 4 rdzenie / 8 GB | 4-8 rdzeni / 16 GB dla wielu maszyn |
| Dysk | 20 GB wolne | SSD 100 GB z kontrolą retencji |
| Sieć | Stały adres IP | Oddzielna strefa OT, DNS i NTP |
| PLC | TCP 102 S7 lub OPC UA | Konto tylko do odczytu i allowlista Edge PC |
| Użytkownicy | TCP 8001 | Reverse proxy HTTPS i kontrola dostępu |

## Porty i przepływy

| Źródło | Cel | Port | Cel biznesowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Edge PC | Siemens PLC | TCP 102 | Odczyt danych S7 |
| Edge PC | OPC UA Server | TCP wg endpointu | Odczyt tagów OPC UA |
| Komputer/PWA | Edge PC | TCP 8001 | Aplikacja użytkownika |
| Edge PC | OpenAI | TCP 443 | Opcjonalna analiza AI |
| Edge PC | NTP/DNS | wg polityki klienta | Czas i rozwiązywanie nazw |

# 4. Przygotowanie klienta i discovery

Wybierz jedną maszynę pilotową o znanych problemach i dostępnej historii serwisowej.

Zbierz schemat sieci, listę PLC, typ CPU, wersję firmware i protokół.

Ustal 8-20 sygnałów startowych: prądy, prędkości, ciśnienia, stan pracy i kody alarmów.

Zidentyfikuj właściciela danych oraz osoby do FAT, SAT i szkolenia.

Uzgodnij retencję danych, zdalny dostęp, okno serwisowe i kryteria sukcesu.

## Kryteria dobrego pilota

co najmniej jeden mierzalny problem utrzymania ruchu;

sygnały możliwe do porównania z HMI lub TIA Portal;

stabilna komunikacja sieciowa;

operator i technik gotowi opisywać zdarzenia;

okres obserwacji minimum 2-4 tygodnie lub uzgodniona liczba cykli.

# 5. Instalacja systemu

Skopiuj repozytorium na Edge PC i otwórz PowerShell w katalogu projektu.

Uruchom `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deployment\windows\install_linemind.ps1`.

Uzupełnij `.env`; kluczy i haseł nie zapisuj w Git.

Uruchom demo i sprawdź dashboard, mobile oraz `/docs`.

Wykonaj backup katalogu `config` przed podłączeniem PLC.

Przygotuj automatyczny start dopiero po zakończeniu SAT.

| Kontrola | Adres / polecenie | Oczekiwany wynik |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | http://127.0.0.1:8001 | Widok LineMind AI |
| Mobile | http://127.0.0.1:8001/mobile | Kafelki PWA |
| API | http://127.0.0.1:8001/docs | Dokumentacja FastAPI |
| Runtime | http://127.0.0.1:8001/api/runtime | readOnly=true |
| Testy | .\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q | Wszystkie testy poprawne |

# 6. Konfiguracja PLC i import Excel

Pobierz `LineMind_PLC_Tag_Import.xlsx` z panelu Gotowość PLC.

Usuń przykład protokołu, którego nie używasz, i wpisz rzeczywiste adresy.

Kliknij `Sprawdź plik`; popraw wszystkie błędy walidacji.

Kliknij `Importuj adresy`; zachowaj automatyczny plik `.bak`.

Włącz dokładnie jeden konektor w `config/runtime.json`.

Kliknij `Przeładuj konfigurację`, a następnie `Test połączenia`.

| Protokół | Wymagane dane | Kontrola |
| --- | --- | --- |
| OPC UA | endpoint, nodeId, konto read-only | Namespace, certyfikat, jednostka i typ wartości |
| Siemens S7 | IP, rack, slot, DB, byte, bit, dataType | Dostęp CPU, TCP 102, zgodność offsetów |

Uwaga: Nie stosuj rzeczywistych adresów PLC z dokumentacji bez porównania online. Każdy sygnał musi zostać potwierdzony przez automatyka klienta.

# 7. FAT, SAT i uruchomienie pilota

## FAT - test przed obiektem

☐ instalacja i uruchomienie bez błędów;

☐ import Excel i walidacja błędnych danych;

☐ role użytkowników i workflow zgłoszeń;

☐ dashboard, PWA, historia, raporty i dokumentacja;

☐ backup oraz potwierdzenie braku zapisu PLC.

## SAT - test na obiekcie

☐ łączność z PLC przez zatwierdzony protokół;

☐ porównanie wszystkich wartości z HMI/PLC;

☐ kontrolowany test stanu pracy i kodu alarmu;

☐ ciągłość danych oraz poprawne znaczniki czasu;

☐ dostęp warsztatowy i mobilny;

☐ odtworzenie po restarcie Edge PC.

Warunek przejścia: Tryb `Pilot PLC` włącz dopiero, gdy mapa tagów jest kompletna, test połączenia kończy się powodzeniem, a przynajmniej jeden pełny zestaw wartości został porównany z PLC.

# 8. Backup, rollback i disaster recovery

| Element | Częstotliwość | Miejsce | Odtworzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| config/ | po każdej zmianie | repo prywatne + backup klienta | przywróć pliki i restart |
| .env | po zmianie sekretów | sejf haseł / zaszyfrowany backup | odtwórz ręcznie |
| machine_doctor.db | codziennie w pilocie | backup Edge PC | zatrzymaj usługę i podmień plik |
| backup PLC/drive | przed SAT i zmianami | standard klienta | procedura producenta |
| dokumentacja FAT/SAT | po odbiorze | repo projektu klienta | wersja podpisana |

## Procedura rollback

Zatrzymaj proces Uvicorn/LineMind AI.

Przywróć `pilot_tags.json.bak` lub zatwierdzony backup katalogu `config`.

Ustaw `LINEMIND_MODE=demo` albo `appMode=demo`.

Uruchom aplikację i sprawdź `/api/runtime`.

Udokumentuj przyczynę rollbacku i zachowaj logi.

# 9. Cyberbezpieczeństwo

konto PLC/OPC UA tylko do odczytu;

allowlista adresu Edge PC i minimalne porty firewall;

brak bezpośredniej publikacji portu 8001 do Internetu;

zdalny dostęp tylko przez zatwierdzony VPN;

sekrety wyłącznie w `.env` lub sejfie klienta;

regularne aktualizacje po testach regresji;

log zmian konfiguracji oraz oddzielna ocena ryzyka dla zapisu PLC.

# 10. Monitoring, utrzymanie i aktualizacje

| Częstotliwość | Kontrola |
| --- | --- |
| Codziennie | stan połączenia, ostatnie dane, błędy aplikacji, wolne miejsce |
| Co tydzień | backup, jakość sygnałów, anomalie, otwarte zgłoszenia |
| Co miesiąc | retencja bazy, aktualizacje, konta, przegląd reguł alarmowych |
| Po zmianie PLC | ponowna walidacja mapy, test wartości i aktualizacja dokumentacji |

# 11. Diagnostyka problemów

| Objaw | Prawdopodobna przyczyna | Działanie |
| --- | --- | --- |
| Port 8001 zajęty | Poprzedni proces Uvicorn | Znajdź proces nasłuchujący i zatrzymaj go albo użyj innego portu. |
| NOT_READY | Brak aktywnego konektora | Włącz dokładnie OPC UA albo S7 i przeładuj konfigurację. |
| Timeout PLC | Firewall, IP, port lub ochrona CPU | Sprawdź Test-NetConnection i konfigurację urządzenia. |
| Wartość 10×/100× | Skalowanie PLC | Porównaj wartość surową i jednostkę; popraw źródło lub mapę. |
| Brak nowych danych | Tryb demo/pilot lub błąd konektora | Sprawdź `/api/runtime`, `lastPollAt` i `lastError`. |
| Stary interfejs | Cache PWA | Odśwież stronę i sprawdź wersję cache/service workera. |

# 12. Przekazanie i rozwój systemu

☐ podpisany protokół FAT/SAT;

☐ zatwierdzona mapa tagów Excel i JSON;

☐ backup konfiguracji oraz bazy;

☐ lista adresów i kont bez ujawniania haseł w dokumencie;

☐ instrukcja start/stop oraz dane kontaktowe;

☐ plan okresu obserwacji i przeglądu wyników;

☐ rejestr wymagań do kolejnej wersji.

Następna faza: Po zebraniu danych bazowych można dodać realne progi, retencję produkcyjną, PostgreSQL/InfluxDB, HTTPS, centralne uwierzytelnianie, raporty KPI i kontrolowane sugestie AI. Automatyczny zapis parametrów pozostaje oddzielnym projektem bezpieczeństwa.